ขั้วต่อสาย Air Auto P11 Camino

| ขั้วที่ | สีสาย | ความหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G-B | Fuse ENG CONTROL (IG.SW. IGN) |  |
| 2 | P | Fuse AIR CON (BATTERY) |  |
| 3 | B | Ground |  |
| 4 | O | Thermo Control Amp. (2) |  |
| 5 | W | Air Mix Door Motor (4) |  |
| 6 | R-L | Air Mix Door Motor (5) |  |
| 7 | P-B | Air Mix Door Motor (3) |  |
| 8 | O-L | In-Vehicle Sensor (2) |  |
| 9 | R-B | Ambient Sensor (1) |  |
| 10 | O | Sunload Sensor (1) |  |
| 11 | B | Ground |  |
| 12 | R | Illumination Switch |  |
| 13 | Y-R | Intake Door Motor (2) |  |
| 14 | Y-B | Intake Door Motor (3) |  |
| 15 | R-Y | Mode Door Motor (9) |  |
| 16 | G-Y | Mode Door Motor (10) |  |
| 17 | L-Y | Fan Control Amp. (3) |  |
| 18 | P-B | Blower Motor (2) + Fan Control Amp. (2) |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 | L-W | Fuse BLOWER MOTOR (IG.SW. ACC) |  |

| ขั้วที่ | สีสาย | ความหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | V | Thermal Transmitter |  |
| 22 | P-L | Air Mix Door Motor (2) |  |
| 23 | LG | Intake Door Motor (4) |  |
| 24 | B-Y | Ground Sensor |  |
| 25 | LG-R | ยังสรุปไม่ได้ว่า Sensor อะไร |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 | R-W | Mode Door Motor (6) |  |
| 30 | L-R | Mode Door Motor (2 , 5) |  |
| 31 | SL | Mode Door Motor (4 , 7) |  |
| 32 | L-O | Mode Door Motor (3) |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |