ขั้วต่อสาย Air Auto P11 Camino

| Номер контакта | Цвет провода | Назначение провода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G-B | Fuse ENG CONTROL (IG.SW. IGN) |  |
| 2 | P | Fuse AIR CON (BATTERY) |  |
| 3 | B | Ground |  |
| 4 | O | Thermo Control Amp. (2) |  |
| 5 | W | Air Mix Door Motor (4) |  |
| 6 | R-L | Air Mix Door Motor (5) |  |
| 7 | P-B | Air Mix Door Motor (3) | Розовый с черной полосой. Одна точка. Две точки. |
| 8 | O-L | In-Vehicle Sensor (2) |  |
| 9 | R-B | Ambient Sensor (1) |  |
| 10 | O | Sunload Sensor (1) |  |
| 11 | B | Ground |  |
| 12 | R | Illumination Switch | Оранжевый провод с магнитолы или серой фишки от Xanavi. Лучше его вызванивать. |
| 13 | Y-R | Intake Door Motor (2) |  |
| 14 | Y-B | Intake Door Motor (3) |  |
| 15 | R-Y | Mode Door Motor (9) |  |
| 16 | G-Y | Mode Door Motor (10) |  |
| 17 | L-Y | Fan Control Amp. (3) |  |
| 18 | P-B | Blower Motor (2) + Fan Control Amp. (2) | Розовый с черной полосой. Две точки. Одна точка. |
| 19 |  |  |  |
| 20 | L-W | Fuse BLOWER MOTOR (IG.SW. ACC) |  |
| 21 | V | Thermal Transmitter |  |
| 22 | P-L | Air Mix Door Motor (2) |  |
| 23 | LG | Intake Door Motor (4) |  |
| 24 | B-Y | Ground Sensor |  |
| 25 | LG-R | ยังสรุปไม่ได้ว่า Sensor อะไร |  |
| 26 |  |  |  |
| Номер контакта | Цвет провода | Назначение провода | Примечание |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 | R-W | Mode Door Motor (6) |  |
| 30 | L-R | Mode Door Motor (2 , 5) |  |
| 31 | SL | Mode Door Motor (4 , 7) |  |
| 32 | L-O | Mode Door Motor (3) |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |

violet ['vaɪələt] – фиолетовый - V
yellow ['jeləu] – жёлтый - Y
black [blæk] – чёрный - B
white [(h)waɪt] – белый - W
light-blue [laɪt bluː] - светло-синий - L
green [griːn] – зелёный - G
orange ['ɔrɪnʤ] – оранжевый - O
pink [pɪŋk] – розовый - P
red [red] – красный - R

light green – светло зелёный – LG

SL – это, видимо, simple light blue – просто голубой. У меня этот провод был светло голубого цвета. Без него сервоприводы переключения воздушных потоков не останавливались.

Важно: Розовые провода с черной полосой, как и все остальные, имеют проставленные серебристым «маркером» точки. На них надо обращать внимание. При подключении я сразу соединил их неправильно. Скорость вентилятора не регулировалась. Когда поменял местами, всё заработало как надо. Если в таблице провода под номерами 7 и 17 отмечены неправильно, отпишитесь обязательно.

Перед подключением блока желательно найти тестер или контрольку на 12В лампочку с проводами). Лучше тестер.

Если провода на фишках короткие, рекомендую удлинить – я делал примерно 30см, работать было удобно.